仕　様　書

第１章　総則

１　業務名

吹田市立総合福祉会館　石綿分析調査業務

２　履行場所

吹田市立総合福祉会館

３　対象施設

吹田市立総合福祉会館　所在地：大阪府吹田市出口町１９－２

４　業務概要

本業務は吹田市立総合福祉会館改修工事費の積算にあたり、事前に石綿含有調査業務を実施し、石綿を含有する可能性がある建材等を整理した。資料の「石綿含有調査業務報告書」に基づき、現地で検体を採取し、分析機関において石綿含有の有無、含有されている場合はその種類と含有量を分析する。なお、分析検体数は97検体とし、石綿含有調査業務報告書については入札参加資格申請後、参加資格を満たしている事業者へ貸与するものとする。

５　履行期間

令和８年１月５日から令和８年２月２７日まで

なお、速報については結果が分かり次第、　電子メール等で報告すること。

６　関係法令等の遵守

受注者は、本業務の履行に当たり労働安全衛生法、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例その他の関係法令及び条例等を遵守し、円滑な遂行を図ること。

関係法令及びマニュアルについては、適宜、最新の法改正等の状況にのっとり、条文を読み替えて適正に業務にあたること。

７　業務上の注意

（１）受注者は、業務の実施に当たり関係者と協議し、施設利用者等の安全に十分配慮すること。

（２）業務使用機材（機器・備品等）、関係消耗品及び一般消耗品に係る費用は受注者の負担とする。

（３）業務の実施に当たっては、既存設備又は他の備品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合は直ちに本市担当者に報告し、その指示に従い修復すること。

（４）業務の実施に伴って発生する廃棄物は受注者が責任を持って処分すること。また、廃棄物処理に要する費用は受注者の負担とする。

（５）本仕様書に定める事項について、現状に差異が生じた場合には、現状を優先するものとし、市担当者と調整のうえ対応するものとする。

（６）本仕様書に定めのない事項については、本市担当者と協議し、その指示に従うとともに議事録を作成して提出すること。

（７）本業務で知り得た事項及び関連資料を第三者に漏洩してはならない。

（８）調査結果については、本市担当者に十分な説明を行うこと。

（９）施設への立入りに際しては、社名等の入った名札を着用するとともに、本市担当者に連絡すること。なお、施設敷地内については、全面禁煙となっているので、周知徹底すること。

（１０）本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、その都度、本市担当者と協議を行うこと。

第２章　一般事項

１　現場責任者

（１）現場責任者は、業務全般の責任を負うこと。

（２）現場責任者は、業務中の安全衛生管理に十分留意し、事故のないように注意すること。

（３）現場責任者は、常に所在を明らかにし、連絡がとれるようにすること。

２　業務の日程

調査日は、事前に担当者と打合せを行い、施設運営に支障のないよう配慮すること。また、業務を履行するに当たって、現場責任者届及び業務工程予定表（各様式は任意とする）を作成し発注者の承認を得ること。なお、やむを得ず日程の変更をしなければならない場合には速やかに発注者へ報告し承認を得ること。

３　業務中の事故

業務に関連して事故が発生した場合には、直ちに発注者へ連絡するとともに、事故報告書の提出を行うこと。

第３章　業務内容

１　石綿含有分析調査

業務対象施設について、別添の「試料採取を要する場所及び分析検体数等一覧」及び「衛生設備及び空調設備配管等試料採取箇所一覧」に基づき、石綿を含有する可能性がある建材等の一部を採取し、石綿６種（ｸﾘｿﾀｲﾙ・ｱﾓｻｲﾄ・ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ・ﾄﾚﾓﾗｲﾄ・ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ・ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ）について分析調査（定性・定量分析）を行う。採取にあたり【仕上塗材層と下地調整塗材が一体となったもの】については、仕上塗材層と下地調整塗材を一体（全層）で採取したものをJIS A １４８１－１による層別分析を実施すること。

試料の採取方法及び分析方法は、『アスベスト分析マニュアル【１.２０版】平成３０年　　３月（厚生労働省）』によるものとする。なお、採取跡は同系色の布テープ等で補修する。

２　採取箇所数、分析数

別添の「試料採取を要する場所及び分析検体数等一覧」及び「衛生設備及び空調設備配管等試料採取箇所一覧」に基づき、採取場所については、事前に発注者と打ち合わせを行い採取するものとする。

業務対象施設での作業は、高所作業車等の特殊な車両使用は想定しない。

採取対象箇所のうち、下地調整塗材の使用がある場合、層ごとに分けて報告すること。

本業務においては、別添の採取計画に基づき、定性分析、定量分析を行う。実施の結果、定量分析数が減少した場合は、精算の対象とする。

発注者との打ち合わせにより採取箇所数、分析検体数が増加・減少した場合については、別途協議する。

第４章　成果品について

１　調査結果報告書

調査結果報告書の構成及び項目は次のとおりとする。

（１）提出物

報告書の提出は、原本１部、写し２部のほか電子記録媒体にて提出すること。

（２）報告書

①調査箇所一覧表

調査箇所、採取日、分析調査結果が分かるもの。

下地調整材が使用されている箇所については、仕上塗材層と下地調整塗材に分けて分析結果を表記すること

②調査箇所が分かる図面及び写真

調査箇所、採取状況が分かるもの。

③分析結果報告書

分析機関が発行する報告書

④その他本市担当者が指示するもの。

以上